D.10.08.01 REGULACJA WYSOKOŚCIOWA URZĄDZEŃ OBCYCH

1. WSTĘP

  - Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z regulacja wysokościową urządzeń obcych.

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

  - Zakres robót objętych ST

Ustalenia   zawarte   w   niniejszej   specyfikacji   dotyczą   zasad   prowadzenia   robót   związanych

z wykonaniem regulacji wysokościowej studzienek  teletechnicznych i ściekowych.

1.4. Określenia podstawowe

- Wpust   deszczowy   –   urządzenie   do   odbioru   ścieków   opadowych,   spływających   do   kanału

- z utwardzonej powierzchni terenu

- Studnia rewizyjna  - urządzenie służące do inspekcji i eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych

- Studzienka teletechniczna – urządzenie służące do eksploatacji sieci teletechnicznych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne".

2.   MATERIAŁY

Ogólne   wymagania   dotyczące   stosowanych   materiałów,   ich   transportu   i   przechowywania

przedstawiono w ST D 00.00.00 Wymagania ogólne.

2.1 Mieszanka betonowa – beton klasy B-30 zgodnia z normą PN-B-06250:1988, nasiąkliwość nie

większa niż5%, wodoszczelność co najmniej W8, mrozoodporność F150

2.2 Wpusty uliczne żeliwne i włazy kanałowe powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74080-01 i

PN-H-74080-04

2.3  Woda  –  nie  powinna  pochodzić  ze  źródeł  budzących  wątpliwości,  powinna  być  „odmiany  1”,

zgodnie  z  wymaganiami  normy  PN-88/B-32250,  nie  powinna  wydzielać  zapachu  gnilnego  oraz  nie

powinna  zawierać  zawiesiny.  Woda  pochodząca  z  wodociągu  może  być  stosowana  bez  badań

laboratoryjnych.

2.4  Deskowanie – powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu

3.   SPRZĘT

Roboty będą wykonywane ręcznie.

4.   TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu przedstawiono w ST D 00.00.00.00 Wymagania ogólne. Do

przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują

segregacji składników, zmiany składu mieszanki, jej zanieczyszczenia.

5.   WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zawarto w ST D 00.00.00.00 Wymagania ogólne.

5.1.  Projekt Technologii i Organizacji Robót

Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do  akceptacji  Projekt  Technologii  i  Organizacji  Robót  oraz

Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty.

5.2.  Zakres wykonywanych robót przy regulacji studzienek.

Regulacji  podlegają  istniejące  studzienki  zlokalizowane  na  remontowanym  odcinku  drogi.  Rzędne

wysokościowe należy dostosować do  płaszczyzny nowej warstwy ścieralnej.

5.2.1.    Roboty  rozbiórkowe  –  zdjęcie  wpustu  żeliwnego,  ocena  przydatności  do  ponownego

wbudowania, ewentualnie rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki; gruz pochodzący

z  rozbiórek  należy  zebrać  załadować  na  środki  transportu  i  wywieźć  poza  Teren  Budowy bezzwłocznie po zakończeniu robót. Stanowi on własność Wykonawcy. Studzienki oczyścić.

5.2.2.    Wykonanie  deskowania  –  deskowanie  należy  wykonać  w  taki  sposób,  wierzch  kraty

ściekowej   wpustu   był   usytuowany   0,3-0,5   cm   poniżej   poziomu   warstwy   ścieralnej. Deskowanie  należy  pokryć  środkiem  zapobiegającym  przyklejaniu  mieszanki  betonowej  do deskowania ( Separbet lub Olform 2 lub innym)

5.2.3.    Ułożenie  betonu  –  w  przygotowanym  deskowaniu  należy  ułożyć  mieszankę  betonową

i  zagęścić  ręcznie  lub  w  miarę  możliwości  z  użyciem  wibratora  pogrążalnego.  Betonowanie powinno być wykonane ze szczególną starannością i może być prowadzone w temperaturze nie  niższej  niż  +  5 ° C.  Zewnętrzne  powierzchnie  wykonanych  ścianek  powinny  mieć  wygląd gładki, zwarty , jednorodny.

5.2.4.    Pielęgnacja   –   należy   zapewnić   prawidłową   pielęgnację   betonu.   Bezpośrednio   po

zakończeniu   betonowania   zaleca   się   pokrycie   powierzchni   betonu   lekkimi   osłonami

wodoszczelnymi.  Przy  temperaturze  otoczenia  wyższej  od  +  5 ° C  należy  najpóźniej  po  12 godzinach  od  zakończenia  betonowania  rozpocząć  pielęgnację  wilgotnościową  betonu. W czasie dojrzewania betonu elementy należy chronić przed uderzeniami i drganiami.

5.2.5.    Rozebranie deskowania – deskowanie należy oczyścić, a wszelkie pozostałości po rozbiórce

należy usunąć i osadzić wpust żeliwny.

6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.  Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót zawarto w ST D 00.00.00.00 Wymagania ogólne.

6.2.  Sprawdzenie i kontrola jakości robót

6.2.1 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonć receptę betonu i przedstawić do

akceptacji Inżynierowi.

Kontrola jakości wykonania regulacji studzienek polega na sprawdzeniu:

- prawidłowości wykonania poszczególnych czynności,

- oczyszczeniu studzienek,

- prawidłowości osadzenia wpustów żeliwnych – 0,5 cm poniżej poziomu warstwy ścieralnej

7.   OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką  obmiarową  jest  jedna  sztuka  (szt.)  wyregulowanej  studzienki.  Obmiar  przeprowadzony

w terenie nie powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowo wykonanych nie zaakceptowanych przez

Inżyniera ilości.

8.   ODBIÓR ROBÓT

2.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  D-00.00.00.00  „Wymagania  ogólne”  .  W  przypadku

niezgodności  choć  jednego  elementu  robót  z  wymaganiami,  roboty  uznaje  się  za  niezgodne

z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt.

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność powinna  nastąpić zgodnie z ST D 00.00.00.00 „Wymagania ogólne” na podstawie jednostek

obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem, po odbiorze robót.

Cena wykonanych robót obejmuje:

- sporządzenie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości

- roboty przygotowawcze, oznakowanie robót,

- dostarczenie potrzebnych materiałów i sprzętu, zastosowanie  materiałów  pomocniczych  koniecznych  do  prawidłowego  wykonania  robót  lub

- wynikających z przyjętej technologii robót,

- zdemontowanie wpustów ulicznych

- regulacja studzienek betonem, zamontowanie wpustów żeliwnych,

- oczyszczenie studzienek, uporządkowanie terenu,

- odwiezienie oznakowania i sprzętu po wykonanych robotach,

- przeprowadzenie wymaganych ST badań.

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 Normy

PN-EN 124:2000  Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu

pieszego i kołowego – Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie

jakością

PN-62/6738-07     Beton hydrotechniczny